TS

Арт. 50244

ПИСТОЛЕТ –НАСАДКА ДЛЯ АНТИГРАВИЯ И МОВИЛЯ .

Предназначен для нанесения защитных составов с использованием стандартных  упаковок по

1 л. В комплекте удлинительный шланг 60 см . Рабочее давление 2-5 бар.

Расход воздуха 200 л/мин

Порядок использования: наверните крышку-насадку на стандартную ёмкость с составом, присоедините пистолет к шлангу компрессора через разъём (М1/4”). Нажатием на скобу  подать воздух. Распылять с расстояния 10-25 см. Для обработки скрытых полостей использовать удлинительный шланг.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ КОМПРЕССОР МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 1,85 квт, 240 Л/МИН ПРИ ДАВЛЕНИИ 6,2БАР, С РЕСИВЕРОМ 24 Л.

ВОДНЫЙ КОНДЕНСАТ  В ПНЕВМОЛИНИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНО ДРЕНИРУЙТЕ ВОДУ ИЗ РЕСИВЕРА

РЕГУЛЯРНО ПРОЧИЩАЙТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не превышайте рекомендуемых величин давления 5 бар.

Использовать только отфильтрованный сжатый воздух.

Не использовать другие сжатые газы или жидкости.

Не использовать углеводородные растворители (трихлорэтилен, хлорэтил и т.п.), кислоты и щелочи, которые могут повредить материал пистолета.

Используйте средства индивидуальной защиты.

Не направлять на людей и животных.

Использовать только по назначению.

Гарантия 6 мес с момента продажи.

ПРОИЗВОДСТВО:

WALMEC SPA

VIA TRIESTE,10

31025 S LUCIA DI PIAVE (TV) ITALY

tel +39 0438 6611  fax +39 0438 661333

www.walmec.com

walmec@walmec.com